ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ

1. ВЕРСТКА:

Верстка в обрезной формат. Обрезной формат по настройкам документа должен соответствовать заявленному при расчете заказа. Для многополосных изданий блок должен быть предоставлен одним документом (1 полоса верстки - 1 полоса издания) с нумерацией полос, соответствующей нумерации в готовом изделии, во избежание неверного толкования порядка страниц в издании. Вылеты «на обрез» со всех сторон не менее 3 мм для офсета, и не менее 4 мм для цифровой печати. Не допускается заверстывание на одну полосу спусками (кроме продукции, отдаваемой в листах).

Если макет делается под КБС, необходимо учесть, что в корешке присутствует «мертвое поле» под отгиб 7 мм. При этом желательно избежать мнимых разворотов. Обложка должна быть в виде разворота с учтенным корешком и выборкой под клеевое скрепление на обороте. Ширину корешка и ширину выборки под клей следует заблаговременно согласовать с представителем Исполнителя. Расстояния от обрезного формата: до полезной информации не менее 3 мм для офсета, и не менее 4 мм для цифровой печати, до колонцифры - не менее 4 мм внутрь.

В файле верстки должны присутствовать только цвета, которые используются в печати или выделяют служебную информации: штамп, лак и т.п. Макеты изделия под вырубку, тиснение, шелкографию, выборочный UV-лак и нестандартную отделку должны содержать контур штампа (клише, область лакировки, элементы печати шелкографией), наложенный по месту, покрашенный дополнительным цветом (spot), не принимающим участие в офсетном процессе. К данным объектам должен быть применен атрибут Overprint.

2. ИЛЛЮСТРАЦИИ:

Все иллюстрации в формате tif, eps, eps dcs, eps dcs 2. Не допускается использование bmp, jpg, png, wmf, emf.

Иллюстрации разрешением 300 dpi должны быть размещены без масштабирования, т.е. 100% от своего размера.

Для офсета - Цветовая модель - CMYK, Multichannel (в случае участия дополнительного смесевого (Pantone) цвета в растровом изображении). Максимальная сумма красок - 340% (профиль Euroscale coated v.2)

Для цифровой печати - Цветовая модель - CMYK, (профиль Euroscale coated v.2)

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТУ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Оптимальный формат предоставления материалов - композитный PDF (press optimized или предоставленные настройки Adobe Acrobat Distiller), по центру листа с метками по формату, вылеты «на обрез» не менее 3 мм (для оперативной полиграфии – 4 мм).

QuarkXpress (иллюстрации и все шрифты, используемые в публикации)

Adobe Indesign (иллюстрации и все шрифты, используемые в публикации)

Adobe Illustrator (curves, 1 документ - 1 полоса (изделие))

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВИДУ КОНТРОЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

- Предпочтительный вариант - цветная распечатка высокого разрешения (не менее 300 dpi).

- Ч/б распечатка, при этом обязательна процедура утверждения по электронной почте композитного PDF-файла для контроля правильности расцветки значимых элементов дизайна.

- Для публикаций, доставленных посредством электронной почты или FTP-сервера, в качестве контрольного материала принимается файл в формате PDF.

В случае, если передается композитный PDF, готовый к печати, никаких других контрольных материалов не требуется. Если передается файл верстки, в качестве контрольного материала потребуется PDF, оптимизированный для печати на принтере.